# FICHE D'ACTIVITÉS – PHASE 1

Découverte et Assemblage du Bras Robotique 6 Axes

| Durée | 1 heure |
| --- | --- |
| Prérequis | Notions de base en cinématique, électronique numérique et programmation Python |
| Matériel | Bras 6 axes avec servomoteurs Dynamixel AX-12 Contrôleur USB2AX Alimentation 12V / 5A PC avec Dynamixel Wizard 2.0 et Python 3.x |

## OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre la structure mécanique et cinématique d'un bras manipulateur 6 axes

- Identifier et caractériser les composants du système (servomoteurs, contrôleur, bus de communication)

- Réaliser la calibration et les tests de communication avec les servomoteurs intelligents

- Analyser les choix techniques : servomoteurs intelligents vs moteurs pas-à-pas

## ACTIVITÉ 1 : ANALYSE DE LA STRUCTURE MÉCANIQUE (15 min)

Étudier la structure du bras robotique et répondre aux questions suivantes :

1. Combien de degrés de liberté (DDL) possède le bras robotique ?

Réponse : _________________________________________

2. Pour chaque articulation, indiquer le type de mouvement (rotation ou translation) :

| Axe | Type de mouvement | Plage angulaire estimée |
| --- | --- | --- |
| Axe 1 |  |  |
| Axe 2 |  |  |
| Axe 3 |  |  |
| Axe 4 |  |  |
| Axe 5 |  |  |
| Axe 6 |  |  |

3. Dessiner schématiquement la chaîne cinématique du robot (vue de côté). Indiquer les repères articulaires.

## ACTIVITÉ 2 : IDENTIFICATION DES COMPOSANTS (10 min)

Identifier les composants du système et compléter le tableau :

| Composant | Référence / Modèle | Fonction principale |
| --- | --- | --- |
| Servomoteurs |  |  |
| Contrôleur |  |  |
| Alimentation |  |  |
| Bus de communication |  |  |

## ACTIVITÉ 3 : SCAN ET IDENTIFICATION DES SERVOMOTEURS (15 min)

Utiliser le logiciel Dynamixel Wizard 2.0 pour scanner et identifier les servomoteurs.

Procédure :

- Connecter le contrôleur USB2AX au PC via USB

- Alimenter le système avec la source 12V

- Lancer Dynamixel Wizard 2.0

- Sélectionner le port série (COM ou /dev/ttyACM0)

- Effectuer un scan avec baud rate : 1000000 bps

Résultats du scan :

| Axe | ID | Modèle | Firmware | Position actuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

## ACTIVITÉ 4 : CALIBRATION DES POSITIONS (20 min)

Définir la position de référence (home) et les butées logicielles.

1. Pour chaque axe, définir la position HOME (position de référence) :

- Positionner manuellement l'axe en position de repos souhaitée

- Noter la valeur du codeur (0-1023)

2. Définir les butées logicielles (CW Angle Limit et CCW Angle Limit) :

- Identifier les limites mécaniques de chaque axe

- Configurer les limites avec une marge de sécurité de 5%

| Axe | Position HOME | CW Limit | CCW Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Questions de réflexion :

1. Pourquoi est-il important de définir des butées logicielles ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Quelle est la résolution angulaire d'un servomoteur AX-12 (1024 positions pour 300°) ?

Résolution = ______________ ° / position

## SYNTHÈSE ET CONCLUSION (10 min)

1. Avantages des servomoteurs intelligents Dynamixel par rapport aux moteurs pas-à-pas :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Inconvénients ou limites identifiés :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Type de bus utilisé pour la communication série :

Bus : ___________________    Baud rate : ___________________

4. Problèmes rencontrés lors de la calibration et solutions apportées :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Bras Robotique 6 Axes – Phase 1 : Découverte et Assemblage