# PROCÉDURE DE CALIBRATION ET TESTS

Bras Robotique 6 Axes – Servomoteurs Dynamixel AX-12

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Avant toute manipulation, s'assurer que :

- L'alimentation est déconnectée lors des connexions/déconnexions

- La tension d'alimentation est conforme : 12V DC ±10%

- La polarité est respectée (inversée = destruction des servos)

- L'espace de travail est dégagé (risque de mouvement imprévu)

## 1. PRÉPARATION DU MATÉRIEL

### 1.1 Matériel nécessaire

| Qté | Désignation | Référence |
| --- | --- | --- |
| 6 | Servomoteur Dynamixel AX-12A | ROBOTIS AX-12A |
| 1 | Contrôleur USB2AX | Xevelabs USB2AX v3.2a |
| 1 | Alimentation 12V DC / 5A min | Barrel jack 2.1mm |
| 1 | Câble USB A vers micro-USB | - |
| 1 | PC sous Linux ou Windows | Python 3.x + pyserial |

### 1.2 Logiciels requis

- Dynamixel Wizard 2.0 : https://emanual.robotis.com/docs/en/software/dynamixel/dynamixel_wizard2/

- Python 3.x avec bibliothèques : pyserial, dynamixel-sdk

Installation Python :

pip install pyserial dynamixel-sdk

## 2. CONNEXION ET VÉRIFICATION DU SYSTÈME

### 2.1 Schéma de connexion

[ALIMENTATION 12V] → [HUB POWER] → [SERVO 1] → [SERVO 2] → ... → [SERVO 6]

↓ (bus TTL 3 fils)

[USB2AX] ←USB→ [PC]

### 2.2 Procédure de connexion

- DÉBRANCHER l'alimentation 12V

- Connecter les servomoteurs en série (bus TTL : Data, VCC, GND)

- Connecter le dernier servo au contrôleur USB2AX

- Connecter l'USB2AX au PC via câble USB

- Vérifier la polarité de l'alimentation (CRITIQUE !)

- Brancher l'alimentation 12V au hub de distribution

- Vérifier la LED d'alimentation du premier servo (doit s'allumer en vert)

### 2.3 Identification du port série

Linux :

ls -l /dev/ttyACM*

Généralement : /dev/ttyACM0 ou /dev/ttyUSB0

Windows :

Gestionnaire de périphériques → Ports (COM et LPT) → USB Serial Device (COMx)

Noter le numéro de port COM (ex: COM3)

## 3. SCAN DES SERVOMOTEURS AVEC DYNAMIXEL WIZARD

### 3.1 Lancement du scan

- Lancer Dynamixel Wizard 2.0

- Cliquer sur l'icône [Options] (roue dentée) en haut à droite

- Configurer les paramètres de scan :

| Paramètre | Valeur recommandée |
| --- | --- |
| Port | /dev/ttyACM0 (Linux) ou COMx (Windows) |
| Baud Rate | 1000000 bps (1 Mbps) – valeur par défaut AX-12 |
| Protocol | Dynamixel Protocol 1.0 (AX-12 utilise Protocol 1.0) |
| ID Range | 0-252 (scan complet) |

- Cliquer sur [Scan] pour détecter les servomoteurs

- Noter les ID détectés et leurs informations dans le tableau suivant :

| Axe | ID | Modèle | Firmware | Baud | Position actuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

### 3.2 Diagnostic des problèmes de scan

| Symptôme | Solution |
| --- | --- |
| Aucun servo détecté | • Vérifier l'alimentation 12V (LED verte sur servo) • Vérifier la connexion USB2AX au PC • Tester un autre baud rate (57600 bps) • Vérifier le câblage du bus série |
| Seulement quelques servos détectés | • Vérifier les connexions en série • Un servo peut avoir un baud rate différent • Scanner à plusieurs baud rates |
| Erreur de communication | • Réduire la longueur des câbles • Vérifier la qualité des connexions • Réduire le baud rate à 57600 bps |
| Conflit d'ID (deux servos même ID) | • Isoler chaque servo individuellement • Changer l'ID de chacun séparément • Recommandation : ID 1-6 pour axe 1-6 |

## 4. CALIBRATION DES POSITIONS ET BUTÉES

### 4.1 Définition de la position HOME

La position HOME est la configuration de référence du robot (tous les axes alignés, bras replié ou vertical).

Procédure pour chaque axe :

- Dans Dynamixel Wizard, sélectionner le servo correspondant à l'axe

- Activer le mode Position (vérifier que CW/CCW Angle Limit ≠ 0)

- Débloquer le servo en désactivant le Torque (Torque Enable = 0)

- Positionner manuellement l'axe à la position HOME souhaitée

- Lire la valeur du codeur (Present Position : 0-1023)

- Noter cette valeur comme position HOME de l'axe

### 4.2 Configuration des butées logicielles

Les butées logicielles (CW Angle Limit et CCW Angle Limit) empêchent les mouvements hors de la plage sécurisée et protègent la structure mécanique.

Méthodologie :

- Identifier les limites mécaniques de chaque axe (butées physiques, câbles)

- Mesurer les positions limites en mode Torque Off :

- Position CW (sens horaire) : valeur minimale

- Position CCW (sens antihoraire) : valeur maximale

- Appliquer une marge de sécurité de 5% (environ 50 unités sur 1024)

- Écrire les valeurs dans les registres du servo :

- CW Angle Limit (adresse 6-7)

- CCW Angle Limit (adresse 8-9)

Exemple de calcul pour l'axe 1 (base) :

Position mécanique CW min : 100 unités

Position mécanique CCW max : 900 unités

Marge de sécurité 5% : 50 unités

→ CW Angle Limit = 150 unités

→ CCW Angle Limit = 850 unités

### 4.3 Tableau de calibration à compléter

| Axe | HOME (unités) | CW Limit | CCW Limit | Plage (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Formule de conversion : Plage angulaire (°) = (CCW - CW) × 300 / 1024

## 5. TESTS DE COMMUNICATION SÉRIE

### 5.1 Test avec script Python basique

Créer un script Python pour tester la lecture de position d'un servo :

#!/usr/bin/env python3
import serial
import time
# Configuration
PORT = '/dev/ttyACM0'  # Adapter selon système
BAUDRATE = 1000000
SERVO_ID = 1
# Ouvrir le port série
ser = serial.Serial(PORT, BAUDRATE, timeout=1)
time.sleep(0.1)
# Paquet de lecture de position (Instruction 0x02, Read Data)
# Format: [0xFF, 0xFF, ID, Length, Instruction, Address, Data_Length, Checksum]
packet = [0xFF, 0xFF, SERVO_ID, 0x04, 0x02, 0x24, 0x02]
checksum = (~(sum(packet[2:])) & 0xFF)
packet.append(checksum)
# Envoi du paquet
ser.write(bytearray(packet))
time.sleep(0.01)
# Lecture de la réponse
response = ser.read(8)
if len(response) == 8:
    position = response[5] + (response[6] << 8)
    print(f"Position du servo ID {SERVO_ID} : {position} (unités)")
    print(f"Position angulaire : {position * 300 / 1024:.2f}°")
else:
    print("Erreur de communication")
ser.close()

### 5.2 Test de mouvement contrôlé

Tester le déplacement d'un servo vers différentes positions :

- Dans Dynamixel Wizard, sélectionner un servo

- Activer le Torque (Torque Enable = 1)

- Modifier la consigne Goal Position par incréments de 100

- Observer le mouvement et vérifier :

- Le servo atteint la position cible (erreur < 3 unités)

- Pas de vibrations ou oscillations

- Le servo s'arrête aux butées définies

- Température stable (< 60°C)

### 5.3 Vérification des paramètres PID

Les servos AX-12 possèdent un asservissement PID configurable. Valeurs par défaut :

- P Gain (adresse 28) : 32

- I Gain (adresse 27) : 0

- D Gain (adresse 26) : 0

En cas d'oscillations ou de manque de précision, ajuster le P Gain :

- Oscillations → réduire P Gain (tester 24, 16)

- Manque de réactivité → augmenter P Gain (tester 40, 48)

## 6. CHECKLIST DE VALIDATION

| ✓ | Critère de validation |
| --- | --- |
|  | Tous les servomoteurs (6) sont détectés lors du scan |
|  | Chaque servo possède un ID unique (1-6) |
|  | La position HOME est définie pour chaque axe |
|  | Les butées logicielles CW et CCW sont configurées avec marge de sécurité |
|  | Les servos répondent correctement aux commandes de position |
|  | Aucune oscillation ou vibration anormale détectée |
|  | La température des servos reste < 60°C en fonctionnement |
|  | La communication série est stable (pas d'erreurs de checksum) |
|  | Le script Python de test fonctionne correctement |

_________________________________________________________________

Validation par l'enseignant : ___________________________    Date : ______________