# ANALYSE CINÉMATIQUE

Bras Robotique 6 Axes – Théorie et Applications

## 1. RAPPELS THÉORIQUES

### 1.1 Degrés de liberté et chaîne cinématique

Définition : Un degré de liberté (DDL) correspond à un mouvement élémentaire indépendant. Pour un objet rigide dans l'espace tridimensionnel, il existe 6 DDL maximum :

- 3 translations (x, y, z)

- 3 rotations (θx, θy, θz)

Un bras manipulateur 6 axes possède 6 DDL en rotation, permettant de :

- Positionner l'effecteur terminal dans l'espace (x, y, z) → 3 DDL

- Orienter l'effecteur (roulis, tangage, lacet) → 3 DDL

### 1.2 Repères et transformations

Chaque articulation est associée à un repère local Ri(xi, yi, zi). Le passage d'un repère à l'autre s'effectue par des matrices de transformation homogène 4×4 :

T = [ R  |  P ]

[ 0  |  1 ]

Où :

- R : matrice de rotation 3×3

- P : vecteur de position 3×1

Rotation autour de l'axe Z (cas le plus fréquent pour les robots articulés) :

Rz(θ) = [ cos(θ)  -sin(θ)   0 ]

[ sin(θ)   cos(θ)   0 ]

[   0        0      1 ]

### 1.3 Paramètres de Denavit-Hartenberg (DH)

La convention de Denavit-Hartenberg permet de décrire de manière systématique la géométrie d'un robot par 4 paramètres par articulation :

| Paramètre | Symbole | Description |
| --- | --- | --- |
| Angle de liaison | θi | Rotation autour de zi-1 pour aligner xi-1 avec xi |
| Décalage | di | Translation le long de zi-1 pour aligner xi-1 avec xi |
| Longueur | ai | Distance le long de xi entre zi-1 et zi |
| Torsion | αi | Rotation autour de xi pour aligner zi-1 avec zi |

### 1.4 Modèle géométrique direct (MGD)

Définition : Le MGD calcule la position et l'orientation de l'effecteur terminal à partir des angles articulaires q = [θ1, θ2, ..., θ6].

T0,6 = T0,1 × T1,2 × T2,3 × T3,4 × T4,5 × T5,6

La matrice finale T0,6 fournit :

- Position de l'effecteur : P = [px, py, pz]

- Orientation (matrice de rotation R ou angles d'Euler)

### 1.5 Modèle géométrique inverse (MGI)

Définition : Le MGI calcule les angles articulaires q nécessaires pour atteindre une position/orientation cible donnée.

Problématique : Le MGI est généralement plus complexe que le MGD. Pour un robot 6 axes, il peut exister plusieurs solutions (configurations coude haut/bas, poignet retourné).

Méthodes de résolution :

- Analytique : résolution algébrique (possible pour certaines structures)

- Numérique : méthode itérative (Jacobienne, Newton-Raphson)

## 2. EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1 : Analyse de la chaîne cinématique

Considérons un bras 6 axes simplifié avec les dimensions suivantes :

| Segment | Longueur (mm) | Plage θi (°) | Fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| Base (L0) | 100 | ±150 | Rotation azimutale |
| Bras (L1) | 200 | -90 à +90 | Élévation |
| Avant-bras (L2) | 150 | -120 à +120 | Flexion coude |
| Poignet (L3) | 80 | ±150 (3 axes) | Orientation |

Question 1 : Calculer la portée maximale horizontale du robot (distance depuis le centre de la base).

Portée max = ___________________________________________

Question 2 : Quelle est la hauteur maximale atteignable par l'effecteur terminal ?

Hauteur max = ___________________________________________

Question 3 : Dessiner schématiquement le volume de travail (workspace) en vue de dessus et de côté.

### Exercice 2 : Calcul du modèle géométrique direct simplifié

On considère un robot plan 2 axes (épaule + coude) simplifié :

- L1 = 200 mm (bras)

- L2 = 150 mm (avant-bras)

- θ1 = 30° (angle épaule par rapport à l'horizontale)

- θ2 = 45° (angle coude par rapport au bras)

Question : Calculer les coordonnées (x, y) de l'extrémité de l'avant-bras.

Formules :

x = L1·cos(θ1) + L2·cos(θ1 + θ2)

y = L1·sin(θ1) + L2·sin(θ1 + θ2)

Calculs :

Résultat : x = ___________  mm,    y = ___________  mm

### Exercice 3 : Conversion angles articulaires → unités Dynamixel

Les servomoteurs Dynamixel AX-12 utilisent des unités codeur (0-1023) pour une plage de 300°.

Formules de conversion :

Position (unités) = (Angle en °) × 1024 / 300

Angle (°) = (Position en unités) × 300 / 1024

Question 1 : Convertir les angles suivants en unités Dynamixel :

| Angle (°) | Calcul | Position (unités) |
| --- | --- | --- |
| 0° |  |  |
| 90° |  |  |
| 150° |  |  |
| 300° |  |  |

Question 2 : Convertir les positions suivantes en degrés :

| Position (unités) | Calcul | Angle (°) |
| --- | --- | --- |
| 256 |  |  |
| 512 |  |  |
| 768 |  |  |

## 3. PROJET D'APPROFONDISSEMENT

Objectif : Programmer un mouvement de pick-and-place simple avec le bras 6 axes.

Cahier des charges :

- Définir 2 positions : A (prise) et B (dépose)

- Position A : x=250mm, y=0mm, z=100mm

- Position B : x=0mm, y=250mm, z=150mm

- Séquence : HOME → A (descente) → A (prise) → A (montée) → B (descente) → B (dépose) → HOME

- Vitesse de déplacement : 50 unités/s

Travail à réaliser :

- Calculer les angles articulaires nécessaires pour A et B (MGI simplifié)

- Écrire un programme Python pour exécuter la séquence

- Tester et valider les mouvements

_________________________________________________________________

Bras Robotique 6 Axes – Analyse Cinématique