# GUIDE ENSEIGNANT – PHASE 1

Découverte et Assemblage du Bras Robotique 6 Axes

Durée : 1 heure – Niveau : BTS / Licence

## 1. OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

### 1.1 Objectifs pédagogiques

- Comprendre la structure mécanique et cinématique d'un robot manipulateur 6 axes

- Identifier et caractériser les composants électroniques et mécaniques

- Maîtriser les outils de configuration (Dynamixel Wizard)

- Réaliser une calibration complète du système

- Analyser les choix technologiques (servomoteurs intelligents vs steppers)

### 1.2 Compétences développées

| Compétence | Indicateurs |
| --- | --- |
| Analyse technique | Identifier les 6 DDL, schématiser la chaîne cinématique |
| Manipulation d'outils | Utiliser Dynamixel Wizard, configurer les servos |
| Communication série | Comprendre le protocole Dynamixel, gérer les erreurs |
| Méthodologie | Suivre une procédure, documenter la calibration |
| Esprit critique | Comparer technologies, justifier choix techniques |

## 2. DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉ

### Activité 1 : Analyse de la structure mécanique (15 min)

Objectif : Comprendre la cinématique du robot, identifier les axes de rotation.

Déroulement :

- (0-5 min) Présentation magistrale : DDL, chaîne articulée, repères

- (5-10 min) Observation du robot : manipulation manuelle, identification des 6 axes

- (10-15 min) Remplissage du tableau : type de mouvement, plage angulaire estimée

Réponses attendues :

• 6 degrés de liberté (6 rotations)

• Axe 1 (base) : rotation, ±150° | Axe 2 (épaule) : rotation, -90° à +90°

• Axe 3 (coude) : rotation, -120° à +120° | Axes 4-5-6 (poignet) : rotations, ±150°

Points de vigilance :

- S'assurer que tous les étudiants manipulent le robot (par binômes)

- Vérifier la compréhension de la différence position/orientation

### Activité 2 : Identification des composants (10 min)

Objectif : Identifier les composants matériels et comprendre leur rôle.

Déroulement :

- (0-5 min) Présentation des composants : servomoteurs AX-12, USB2AX, alimentation

- (5-10 min) Observation et remplissage du tableau

Réponses attendues :

| Composant | Référence | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Servomoteurs | Dynamixel AX-12A | Actionneur intelligent avec asservissement PID |
| Contrôleur | USB2AX v3.2a | Convertisseur USB ↔ TTL half-duplex |
| Alimentation | 12V DC / 5A | Alimentation électrique des servos |
| Bus communication | Série TTL half-duplex | Protocole Dynamixel 1.0, 1 Mbps |

### Activité 3 : Scan et identification des servomoteurs (15 min)

Objectif : Utiliser Dynamixel Wizard pour détecter et identifier les servos.

Déroulement :

- (0-5 min) Connexion du matériel (suivre procédure de sécurité)

- (5-10 min) Lancement du scan, paramétrage (port, baud rate 1 Mbps)

- (10-15 min) Relevé des ID et positions actuelles

Configuration recommandée :

- Port : /dev/ttyACM0 (Linux) ou COMx (Windows)

- Baud Rate : 1000000 bps

- Protocol : Dynamixel 1.0

- ID Range : 0-252

Points de vigilance :

- CRITIQUE : Vérifier la polarité AVANT de brancher l'alimentation

- Déconnecter l'alimentation avant toute modification de câblage

- Si scan échoue : vérifier port COM, tester autre baud rate (57600)

- Si conflit d'ID : isoler chaque servo pour reconfiguration

### Activité 4 : Calibration des positions (20 min)

Objectif : Définir position HOME et butées logicielles pour chaque axe.

Déroulement :

- (0-5 min) Explication de la méthodologie de calibration

- (5-15 min) Calibration HOME : désactiver Torque, positionner manuellement, noter valeur

- (15-20 min) Configuration butées : mesurer limites, appliquer marge 5%, écrire CW/CCW Limits

Exemple de calibration (Axe 1 - Base) :

- Position HOME : 512 unités (centre, 150°)

- Limite mécanique CW : 50 unités → CW Limit = 100 (marge 5%)

- Limite mécanique CCW : 974 unités → CCW Limit = 924 (marge 5%)

- Plage angulaire = (924-100) × 300/1024 ≈ 241°

Solution question résolution angulaire :

Résolution = 300° / 1024 = 0.293° par position

### Activité 5 : Synthèse et conclusion (10 min)

Objectif : Comparer technologies, analyser choix techniques.

Éléments de réponse attendus :

1. Avantages des servomoteurs Dynamixel :

- Simplicité de câblage : bus série 3 fils partagé (vs 4-6 fils par moteur stepper)

- Asservissement PID intégré : pas de perte de pas, précision garantie

- Configuration logicielle : modification paramètres par bus (vs hardware sur drivers)

- Diagnostics en temps réel : température, charge, tension

- Compacité : électronique intégrée dans le servo

2. Inconvénients / limites :

- Coût plus élevé : 40-60€ par servo vs 10-30€ pour stepper + driver

- Couple limité : 1.5 N·m (AX-12) vs steppers haute puissance (5-10 N·m)

- Plage de rotation limitée : 300° (mode position)

- Communication série : potentiel goulot d'étranglement à haute fréquence

3. Type de bus et baud rate :

Bus : Série TTL half-duplex (Protocole Dynamixel 1.0)

Baud rate : 1 000 000 bps (1 Mbps)

## 3. SOLUTIONS DES EXERCICES (FICHE CINÉMATIQUE)

### Exercice 1 : Analyse de la chaîne cinématique

Question 1 : Portée maximale horizontale

Portée max = L1 + L2 + L3 = 200 + 150 + 80 = 430 mm

Question 2 : Hauteur maximale

Hauteur max = L0 + L1 + L2 + L3 = 100 + 200 + 150 + 80 = 530 mm

(Configuration : bras vertical, tous les segments alignés)

### Exercice 2 : Modèle géométrique direct

Données : L1 = 200 mm, L2 = 150 mm, θ1 = 30°, θ2 = 45°

Calculs :

x = 200·cos(30°) + 150·cos(30° + 45°)

x = 200·cos(30°) + 150·cos(75°)

x = 200 × 0.866 + 150 × 0.259

x = 173.2 + 38.8 = 212 mm

y = 200·sin(30°) + 150·sin(75°)

y = 200 × 0.5 + 150 × 0.966

y = 100 + 144.9 = 245 mm

Résultat : x = 212 mm, y = 245 mm

### Exercice 3 : Conversion angles ↔ unités Dynamixel

Question 1 : Angles → unités

| Angle (°) | Calcul | Position |
| --- | --- | --- |
| 0° | 0 × 1024 / 300 | 0 |
| 90° | 90 × 1024 / 300 = 307.2 | 307 |
| 150° | 150 × 1024 / 300 = 512 | 512 |
| 300° | 300 × 1024 / 300 = 1024 | 1023* |

* Note : Max = 1023 (plage 0-1023)

Question 2 : Unités → angles

| Position | Calcul | Angle (°) |
| --- | --- | --- |
| 256 | 256 × 300 / 1024 = 75 | 75° |
| 512 | 512 × 300 / 1024 = 150 | 150° |
| 768 | 768 × 300 / 1024 = 225 | 225° |

## 4. RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Documentation technique :

- e-Manual ROBOTIS : https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/ax/ax-12a/

- Dynamixel SDK GitHub : https://github.com/ROBOTIS-GIT/DynamixelSDK

- Dynamixel Wizard 2.0 : https://emanual.robotis.com/docs/en/software/dynamixel/dynamixel_wizard2/

Vidéos tutoriels :

- ROBOTIS Channel (YouTube) : tutoriels officiels Dynamixel

- Denavit-Hartenberg : nombreuses vidéos pédagogiques disponibles

_________________________________________________________________

Guide Enseignant – Bras Robotique 6 Axes – Phase 1