MÉMO RAPIDE ANIMATEUR

Phase 2 - Prise en main programmation (1h15)

# ⏱️ TIMING

| Durée | Activité | Cumul |
| --- | --- | --- |
| 15 min | Installation + Découverte interface | 0:15 |
| 20 min | Commandes unitaires + Teach-in | 0:35 |
| 25 min | Cinématique directe + inverse | 1:00 |
| 15 min | Trajectoires + Questions | 1:15 |

# 💻 COMMANDES ESSENTIELLES

## Installation

pip install dynamixel-sdk pyserial numpy matplotlib

## Lancement

python robot_control.py

# 🔧 DÉPANNAGE EXPRESS

| Port série introuvable | → Modifier DEVICENAME ligne 49 |
| --- | --- |
| Servo ne répond pas | → Vérifier alim 12V + ID servo |
| Mouvements saccadés | → Augmenter steps, réduire vitesse |
| Ciné inverse échoue | → Position hors workspace (max 33 cm) |

# ✅ POINTS CLÉS À TRANSMETTRE

- Position Dynamixel : 512 = 0° (neutre)

- Plage : -150° à +150° (0 à 1023)

- Cinématique directe : angles → (X,Y,Z)

- Cinématique inverse : (X,Y,Z) → angles

- Workspace : Rayon max = L1+L2+L3 = 33 cm

- Interpolation : 50 points minimum pour fluidité

# 🎯 EXERCICES RAPIDES DE VALIDATION

Test 1 (2 min) : Déplacer servo 1 de -90° à +90°

Test 2 (3 min) : Enregistrer 3 positions et rejouer

Test 3 (5 min) : Atteindre position (15, 10, 20) en ciné inverse

Test 4 (5 min) : Générer trajectoire linéaire A→B avec 50 points

# 📝 NOTES FORMATEUR