SUPPORT DE TP

Phase 2 - Prise en main programmation

Bras robotique 6 axes Dynamixel

🎯 OBJECTIFS DE LA SÉANCE À l'issue de cette séance, vous serez capable de : - Installer l'environnement Python pour la robotique - Commander individuellement les servomoteurs - Comprendre la cinématique directe et inverse - Enregistrer et rejouer des séquences (teach-in) - Générer des trajectoires interpolées

Durée : 1h15 | Niveau : Intermédiaire

GIPTIC - Formation robotique pédagogique 2026

# Sommaire

| 1 | Installation de l'environnement |
| --- | --- |
| 2 | Découverte de l'interface graphique |
| 3 | Commandes unitaires des servomoteurs |
| 4 | Cinématique directe et inverse |
| 5 | Génération de trajectoires |
| 6 | Exercices pratiques |

# 1. Installation de l'environnement

## 1.1. Prérequis

Matériel nécessaire :

- PC avec Python 3.8 ou supérieur installé

- Bras robot assemblé avec servomoteurs Dynamixel AX-12

- Contrôleur USB2AX ou U2D2

- Câble USB et alimentation 12V

## 1.2. Installation des bibliothèques Python

Ouvrez un terminal (invite de commandes) et exécutez la commande suivante :

pip install dynamixel-sdk pyserial numpy matplotlib

💡 Astuce : Sous Linux/Mac, utilisez pip3 au lieu de pip

### 📝 Exercice 1.1 - Vérification de l'installation

Testez que les bibliothèques sont correctement installées :

python -c "import dynamixel_sdk; import numpy; import matplotlib; print('✅ OK')"

Résultat attendu : ✅ OK

# 2. Découverte de l'interface graphique

## 2.1. Lancement du programme

Téléchargez le fichier robot_control.py et placez-le dans un dossier de votre choix.

Lancez le programme :

python robot_control.py

⚠️ Note : Si le robot n'est pas connecté, le programme fonctionne en mode simulation.

## 2.2. Composants de l'interface

| Composant | Description |
| --- | --- |
| Sliders | 6 sliders pour contrôler chaque servomoteur (-150° à +150°) |
| Visualisation 3D | Affichage en temps réel de la position du robot |
| Coordonnées | Position cartésienne (X, Y, Z) de l'effecteur |
| Boutons | Enregistrer, Rejouer, Effacer, Position repos |

### 📝 Exercice 2.1 - Exploration de l'interface

Consignes :

- Déplacez le slider du servo 1 (Base). Observez la visualisation 3D.

- Testez les 6 servos un par un. Notez leur fonction respective.

- Observez les coordonnées X, Y, Z qui changent en temps réel.

- Cliquez sur 'Position repos' pour ramener le robot à 0°.

# 3. Commandes unitaires des servomoteurs

## 3.1. Comprendre les servomoteurs Dynamixel

Les servomoteurs Dynamixel AX-12 sont des servomoteurs intelligents qui :

- Communiquent en série (UART) via un protocole spécifique

- Possèdent un retour de position précis (1024 positions)

- Mesurent leur charge, température et tension

- Sont configurables en position, vitesse et couple

### Conversion angle ↔ position Dynamixel

| Angle (°) | Position Dynamixel | Signification |
| --- | --- | --- |
| -150° | 0 | Butée gauche |
| 0° | 512 | Position neutre |
| +150° | 1023 | Butée droite |

📐 Formule de conversion : position = 512 + (angle × 1024 / 300)

### 📝 Exercice 3.1 - Commande position

Déplacez successivement chaque servomoteur aux positions suivantes :

- Servo 1 (Base) : -90°, 0°, +90°

- Servo 2 (Épaule) : -45°, 0°, +45°

- Servo 3 (Coude) : -60°, 0°, +60°

Questions :

- Quel servo a la plus grande amplitude de mouvement visible ?

- Observez la variation des coordonnées X, Y, Z. Que remarquez-vous ?

# Conclusion et prolongements

Félicitations ! Vous avez terminé la Phase 2 de prise en main du bras robotique.

Points clés à retenir :

- Installation de l'environnement Python pour la robotique

- Contrôle des servomoteurs Dynamixel en position

- Distinction entre cinématique directe et inverse

- Enregistrement et lecture de séquences (teach-in)

- Génération de trajectoires interpolées

Pour aller plus loin :

- Projet Pick & Place : Automatiser le déplacement d'objets

- Dessin automatique : Faire tracer des formes géométriques

- Intégration de capteurs : Ajouter vision, détection d'obstacles

- Optimisation : Réduire les temps de cycle, lisser les trajectoires

📚 Ressources

Documentation Dynamixel SDK : https://emanual.robotis.com/

Code source complet : robot_control.py

Merci de votre participation !

GIPTIC - Formation robotique 2026